财政部关于大型露天矿用机械正铲式挖掘机及其关键零部件原材料进口税收政策的通知

财关税[2007]99号

（税签标明“全文失效”，失效日期：2009-07-01）

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:

一、根据《财政部 国家发展改革委 海关总署 国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》(财关税[2007]11号)的有关规定,自2007年1月1日起(以进口申报时间为准),对国内企业为开发、制造大型露天矿用机械正铲式挖掘机(以下简称正铲式矿用挖掘机)而进口的部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

二、本通知所称大型正铲式矿用挖掘机是指标准斗容≥20m3(测定标准斗容的物料密度为1.8吨/m3)的正铲式挖掘机(又称“矿用电铲”)。提出申请的企业应具备以下条件:1、具有从事正铲式矿用挖掘机设计试制能力(标准斗容≥20m3);2、具备专业比较齐全的技术人员队伍;3、有较强的消化吸收能力和生产制造能力;4、已有明确的市场对象和用户群。

三、享受退税政策的进口零部件清单详见附件。今后退税商品清单将根据企业申请、政策实施效果、国内配套能力等情况适时进行调整。

四、符合本通知第二条规定的企业如需进口附件所列的关键零部件、原材料,可通过企业所在地省级人民政府或同级财政部门向财政部提出申请享受退税并转国家资本金的政策;中央企业可直接向财政部提出申请。企业申请文件的内容以及办理退税的程序详见财关税[2007]11号文件。

五、自2008年1月1日起,对新批准的内外投资项目(以项目的审批、核准或备案日期为准,以下同)进口标准斗容≤60m3(测定标准斗容的物料密度为1.8吨/m3,以下同)的正铲式矿用挖掘机(税号8530.5020)一律停止执行进口免税政策。

2008年1月1日以前批准的内外资投资项目,其进口标准斗容≤60m3的正铲式矿用挖掘机在2008年7月1日前申报进口的,仍按照《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发[1997]37号)的有关规定执行; 2008年7月1日(含7月1日)以后对标准斗容≤60m3的正铲式矿用挖掘机一律停止执行进口免税政策。

附件：大型露天矿用机械正铲式挖掘机进口关键零部件及原材料退税商品清单

财政部

二零零七年十二月二十八日

#### 附件

- 大型露天矿用机械正铲式挖掘机进口关键零部件及原材料退税商品清单.doc

附件：

大型露天矿用机械正铲式挖掘机进口关键零部件及原材料退税商品清单

| 序号 | 零部件及原材料名称 | 技术参数 | 单机用量 | 税则号列 (供参考) | 暂定退税年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 低合金高强度调质钢板 | 厚度6～178mm，屈服强 度：690MPa，抗拉强度： 780～930MPa | 135吨／台 | 7225.5000 | 5年 |
| 2 | 重载滚动轴承 | 单、双列圆锥滚子轴承； 单、双列调心滚珠轴承； 单列圆柱滚子轴承，具体规 格见附后 | 84件／台 | 8482.1000 8482.2000 8482.5000 | 5年 |
| 3 | 气动盘式制动器(气室 式，弹簧紧闸，气动松 阚) | 制动力矩：40000Nm～ 450000Nm：最大转速： 2500 r／min | 5～8套／台 | 8431.4910 | 3年 |
| 4 | 强力动力联组传动皮带(由上下两层食氯丁橡胶的横向纤维混合物、聚酯张力线、橡胶芯和耐磨损的包布外层等组成) | 抗拉强度≥22.5 kN、环境 温度：一30～100℃、最大 带速：42 m／s | 1～3套／台 | 4010.3900 | 3年 |
| 5 | 气动润滑泵 | 压缩比：75：1； 流量：2.4 l／min | 4个／台 | 8413.5010 | 3年 |
| 6 | 润滑分配器 | 给油量：0～3 ml／循环 0～15 m1／循环 | 12个／台 | 848l.3000 | 3年 |
| 7 | 喷射控制阀 | 最大工作压力：1.6MPa | 12个／台 | 8481.80lO | 3年 |
| 8 | 气路控制阀 | 最大工作压力：1.6MPa | 43个／台 | 848l-8010 | 3年 |
| 9 | 绷绳(开式索具，两端带 开式索头) | 钢丝绳直径大于 90mm以上，单根最小破断拉力大于6380～8220kN以上的镀锌、涂望钢丝绳。 | 4套／台 | 7312.1000 | 3年 |
| 10 | 高强度药芯焊丝 | 强度级别：大于490MPa | 20吨／台 | 83ll | 3年 |

附：大型露天矿用机械正铲式挖掘机进口滚动轴承规格说明

| 序号 | 轴承名称 | 单机用量 | 所属部件 | 具体尺寸规格供参考(“为时;其余为mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双列调心(球形)滚子轴承 | 3件 | 回转立轴 | 320×540×218 |
| 2 | 双列调心(球形)滚子轴承 | 2件 | 提升卷筒轴 | 320×540×218 |
| 3 | 双列调心(球形)滚子轴承 | 2件 | 行走驱动轴 | 11.0236”×18.1102”×7.0866”(280×460×180) |
| 4 | 单列圆锥滚子轴承 | 4件 | 起重臂顶部滑轮 | 12.8125”×23.5000”×5.375”(325.4375×596.9×136.525) |
| 5 | 单列圆柱滚子轴承 | 3件 | 回转减速机 | 460×580×56 |
| 6 | 双列调心(球形)滚子轴承 | 20件 | 回转减速机12件;行走减速机8件 | 5.1181”×11.0263”×3.6614”(130×280×93) |
| 7 | 单列圆锥滚子轴承 | 10件 | 回转减速机6件;行走减速机4件 | 10.8750” ×13.8750”×1.4375”(276.225×352.425×36.5125) |
| 8 | 单列圆锥滚子轴承 | 10件 | 回转减速机6件;行走减速机4件 | 4.0000” ×8.3750”×2.6250”(101.6×212.725×66.675) |
| 9 | 双列圆锥滚子轴承 | 2件 | 提升一轴 | 4.3750” ×7.5000”×4.1875”(111.125×190.50×106.3625) |
| 10 | 单列圆锥滚子轴承 | 2件 | 提升一轴 | 4.3307” ×7.8740”×2.7500”(109.99978×199.9996×69.85) |
| 11 | 双列圆锥滚子轴承 | 4件 | 提升中间轴 | 7” ×11.375”×5.625”(177.857×288.925×142.875) |
| 12 | 双列圆锥滚子轴承 | 1件 | 推压中间轴 | 6.000” ×10.000”×4.375”×5.875”(152.4×254×149.225) |
| 13 | 双列圆锥滚子轴承 | 1件 | 推压中间轴 | 6.000” ×9.6250”×3.1250”×4.2500”(152.4×244.475×107.95) |
| 14 | 双列圆锥滚子轴承 | 1件 | 推压一轴 | 4.500” ×8.3750”×436250”×5.6250”(114.3×212.725×142.875) |
| 15 | 单列圆锥滚子轴承 | 1件 | 推压一轴 | 120×215×76.2 |
| 16 | 单列圆锥滚子轴承 | 2件 | 行走减速机 | 500×670×100 |
| 17 | 单列圆锥滚子轴承 | 16件 | 行走减速机 | 150×286.5×108 |
|  | 合计 | 84件 |  |  |

注：一台大型露天矿用机械式正铲挖掘机通常需要：一套提升传动机构，使用滚动轴承14件（含顶部滑轮轴滚动轴承4件）；一套推压传动机构，使用滚动轴承4件；三套回转传动机构，使用滚动轴承30件；两套行走传动机构，使用滚动轴承36件（含履带行走驱动轴滚动轴承2件）；共计使用84件滚动轴承。